ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Фрезерный станок Т1000         Пульт управления станком, техническая характеристика          лист 1

|  | Пульт управления станком: | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
| --- | --- | --- |
|  | А- СЕЕ-штекер/ЗР+Н+Е; 400 V; 16 А/ - служит для связывания и разделения машины от электрической сети СЕЕ муфтой. В- Главный выключатель - служит для включения и выключения электрического питания машины. Его можно запереть в положении "О", чтобы выбежать нежелательный пуск машины. Он задействуется поворачиванием. Положение "1" -включено. Положение "О" - выключено. С- Переключатель - служит для выбора направление вращения шпинделя станка. Задействуется через поворачивание направо положении "2" поворачивания по направления часовая стрелка или через поворачивания налево положении "1" - поворачивания по направления на оборот часовая стрелка. При поворачивания от положении "1" к положении "2" переключатель переходит через положении "О" при котором станок выключается. В - Кнопка для аварийного останова - служит для нормального или аварийного останова машины Его задействуют путем надавливания, при чем кнопка стопорится в нажатом положении. Она освобождается поворачиванием направо и вытаскиванием. Когда кнопка не освобождена машину невозможно включить. Е- Выключатель на двери для доступа к фрезерному узлу - служит для блокирования пуска машины. Она останавливается при открывании двери. При открытой двери машину невозможно пустить в действии. К- Выключатель, с которым блокируется пуск фрезы при застопоренном фрезерном шпинделе. С— Кнопка - стоп (красная) - служит для остановки станка. Задействуете через нажатие. Для остановки включается электродинамический тормоз, который останавливает станок. Н- Кнопка - пуск (зеленая)- служит для пуска станка. Задействуется через нажатие. I- Световая индикация для выбора направления вращения шпинделя. Светить при положении "2" -при вращении шпинделя по направлению «часовая стрелка". | Наименование; Ед.; Т1000S; Т1000L. Размеры стола; мм; 1000x550; 1000x500. Диаметр отверстия в столе; мм; 190; 190. Диаметр шпинделя; мм; 30; 30. Перемещение шпинделя по высоте; мм; 175; 175. Угол шпинделя; 0 ÷ 45о; 0÷45о. Частота вращения шпинделя; мин -1; 1400/ 3500/ 6000/ 8000; 1400/3500/ 6000/8000. Диаметр инструмента, не более:. - при профилировании; мм; 180; 180. - при нарезке шипов; мм; 250; 250. Мощность двигателя:; квт; 4.0; 4.0. Рабочее напряжение, частота; 380в/50гц.; 380в./50гц. Диаметр аспираторного наконечника - над рабочим столом - под рабочим столом; мм мм; 120 120; 120 120. Подвижный стол, размеры; мм; 1600x350; 1 150x350. Ход подвижного стола; мм; 1050; 700. Масса станка, около; кг; 400; 390. Необходимая площадь; м; 3,3x1.8; 2,55x1,8. |

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Фрезерный станок Т1000S     Настройка  станка         лист 2

|  | Настройка станка: |
| --- | --- |
|  | Монтаж и настройка инструмента: Прежде чем приступить к работе по монтажу и настройке инструмента, выключите станок из сети электропитания. - Поднимите вверх крышку А защитной коробки В /фиг15/. - Выньте из стола С кольца D. закрывающие отверстие в столе. - Если это необходимо, передвиньте назад защитную коробку В или уберите ее полностью для обеспечения большего удобства при работе. - Следует расслабить затягивающую руку Е /фиг. 16/ и при помощи ручного колесика F установить позицию фрезерного шпинделя G под углом 90" к рабочему столу. - Расслабьте затягивающую ручку Н и при помощи ручного колесика I установите позицию фрезерного шпинделя С в самом верхнем положении. - Откройте дверцу J для обеспечения доступа к ручке К, блокирующей вращение фрезерного шпинделя. - Вытяните ручку К и поворачивайте ее до тех пор пока, штифт L не войдет в более глубокий канал М. - Поверните вручную фрезерный шпиндель С до положения, когда его вращение будет заблокировано ручкой К. - Гаечным ключом S=24 открутите затягивающий болт О и выньте наружу предохранительное кольцо Р и дистанционные кольца Q. - Внимательно почистьте все вышеописанные компоненты станка и фрезерного шпинделя. - Выберите подходящий для работы инструмент, почистьте его досконально, убедившись, что на его поверхности нет зазубрин, выпуклостей, трещин и иных дефектов. - Выберите наиболее подходящие дистанционные кольца и монтируйте избранный Вами инструмент на фрезерный шпиндель, учитывая направления вращения, указанное в табличке на крышке защитной коробки. Для правильного использования станка, инструмент следует ставить на шпиндель как можно ниже для снижения вибраций и для того, чтобы получить лучшее качество поверхности при обработке. Не забывайте поставить предохранительное кольцо Р, препятствующее само расслаблению инструмента при остановке вращения. Заново затяните болт О. Снова потяните ручку К и опят поверните ее под угол 90° до тех пор пока штифт L не войдет в неглубокий канал для разблокировки вращения фрезерного шпинделя. - Поверните шпиндель рукой, с тем чтобы убедиться, что он свободно вращается и что инструмент не соприкасается с какими то ни было частями защитной коробки или станка. - Закройте отверстие рабочего стола кольцами D с наиболее подходящим внутренним диаметром так, чтобы расстояние между инструментом и кольцом было как можно меньше. - Посредством ручных колесиков F и I установите фрезерный шпиндель под желанным уклоном и на желанной высоте и заблокируйте положение настройки посредством ручек затягивания Е и Н. |

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

Фрезерный станок Т1000S        Настройка  станка      лист 3

|  | Настройка станка: |
| --- | --- |
|  | Настройка станка на требуемое число оборотов шпинделя: Для этого необходимо сделать следующее: поверните выключатель В (фиг 37) положение "О" и закройте его на ключ. Отверните ручку А (фиг. 21) и откройте двери> В для того, чтобы обеспечить удобный доступ к устройству настройки оборотов фрезерного шпинделя. Передвиньте фрезерный шпиндель в самое верхнее положение по отношению к рабочему столу. Расслабьте ручку затягивания С – (фиг. 22) для того, чтобы высвободить ремень О. Переместите ремень на шкивы согласно предписаниям указательной таблички Е относительно оборотов фрезерного шпинделя, находящейся на внутренней стороне дверцы. Установите положение ручки F так, чтобы оно соответствовало избранному числу оборотов, обращаясь к указательной табличке G. Натяните ремень и затяните двигатель ручкой затягивания С. Поверните шкивы рукой, для того чтобы убедиться в том, что ремень не соприкасается с ручкой F. Закройте дверцу В и снова затяните ручку А. Подключите станок к сети электропитания: Поверните главный выключатель в положение "1" "включено". Проверьте, по световому индикатору на пульте управления, правильно ли Вами установлены обороты фрезерного шпинделя. Настройка защитной коробки и упорных линейных планок: Для того, чтобы установить положение защитной коробки и упорных линейных планок А и В (фиг. 23), необходимо проделать следующее: - Расслабить ручки С и D, Вручную приблизительно установить коробку в желанном положении, а после этого затянуть ручку D. Точная настройка осуществляется посредством поворачивания ручки Е, после чего необходимо затянуть ручки С. Расслабить рычаги затягивания F и установить положение линейных планок А и В, исходя из диаметра инструмента и соблюдая то, что расстояние между двумя линейными планками должно быть как можно меньше. Снова затянуть рычаг F. Посредством ручки N можно установить положение линейной планки В по отношению к инструменту и линейной планке А. Две опорные линейные планки следует установить в таком положении, чтобы обеспечить надежную опору детали во входной и выходной частях станка. При профилировании всей сторон детали линейная планка В должна быть установлена наравне с инструментом /фиг. 24/. Если профилирование не производится по всей стороне детали, две опорные планки выравниваются /фиг. 25/. Настройка поперечной упорной линейки: Поставьте линейную планку так, чтобы при повороте вокруг колонки J она не касалась к линейной планке предохранительного устройства Р; Затяните винты С и поверните линейную планку так, чтобы она стояла перпендикулярно оси движения форматного стола, и затяните ручку N. Затяните подвижный упор D ручкой М; Полученная величина по уровню G должна отвечать расстоянию Е. Если этого не получилось, разверните блокирующий винт F и передвиньте линейку К в необходимом направлении; затяните винт F. |